ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο:

Τμήμα:

Ημερομηνία:

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά

1) Έχουμε ένα κύκλωμα με δυο αντιστάσεις σε σειρά:

Α) Αν τοποθετήσουμε άλλη μια αντίσταση σε σειρά η ένταση του κυκλώματος θα αυξηθεί;

Β) αν στη θέση της αντίστασης είχαμε λαμπτήρες και τοποθετούσαμε άλλον ένα σε σειρά τότε η φωτοβολία των δυο πρώτων θα ήταν η ίδια; Δικαιολογήστε την απάντηση σας

Γ) Τοποθετώντας άλλη μια αντίσταση σε σειρά διατηρώντας την ολική τάση του κυκλώματος σταθερή, σημειώστε δίπλα σε κάθε μέγεθος μια από τις τρεις λέξεις «ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ», «ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ», «ΣΤΑΘΕΡΟ»:

Ιολ   

Ι1   

Ι2   

Vολ   

V1   

V2   

2) Τρεις αντιστάσεις R1=5Ω, R2=7Ω, R3=10Ω συνδέονται σε σειρά και τροφοδοτούνται από μια πηγή τάσης 220V (οι αντιστάσεις των αγωγών σύνδεσης θεωρούνται αμελητέες). Να ευρεθεί:

Α) η ολική αντίσταση του συστήματος των τριών αντιστάσεων

Β) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα

Γ) η πτώση τάσης σε κάθε αντίσταση

3) Δύο λαμπτήρες, ο ένας με αντίσταση R1=5Ω και ο άλλος με αντίσταση R2=10Ω συνδέονται σε σειρά και διαρρέονται από ρεύμα έντασης I=1,6A. Να ευρεθεί:

Α) Η τάση στα άκρα του συστήματος των δύο λαμπτήρων

Β) Η τάση στα άκρα κάθε λαμπτήρα