Αρχές λειτουργίας τετράχρονου κινητήρα
Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η τεχνική της υπερπλήρωσης, είναι χρήσιμο η εξοικείωση με τις αρχές λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής
καύσης. Σήμερα, τα περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα και εμπορικές μηχανές diesel είναι τετράχρονες μηχανές όπου ο κύλινδρος ελέγχεται από τις
βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής. Ο ένας κύκλος λειτουργίας αποτελείται από τέσσερα κτυπήματα κατά τη διάρκεια δύο πλήρων περιστροφών του
στροφαλοφόρου άξονα.
Εισαγωγή:
Το έμβολο κινείται προς τα κάτω, ο αέρας (μηχανή diesel ή άμεσης έγχυσης βενζινομηχανών) ή ένα μίγμα καυσίμου/αέρα (βενζινομηχανές) εισέρχεται
μέσο της βαλβίδας εισαγωγής.
Συμπίεση:
Ο όγκος του αέρα μέσα στον κύλινδρο συμπιέζεται.
Εκτόνωση:
Στης βενζινομηχανές, το μίγμα καυσίμου/αέρα αναφλέγεται από ένα μπουζί, ενώ στη μηχανή diesel το καύσιμο εγχέεται με υψηλή πίεση και το μίγμα
αυτό-αναφλέγεται.
Εξαγωγή:
Το αέριο εξάτμισης αποβάλλεται όταν κινείται προς τα επάνω το έμβολο