ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

Είδη λιθοδομών ως προς :

 Το υλικό τους

 Τη δόμησή τους

Κανόνες σωστής  δόμησης.

Ανώφλια – Αψίδες.

ΕΙΔΗ ΛΙΘΩΝ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΣ

ΠΕΤΡΕΣ

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΙΘΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ

- Τούβλα

- Τσιμεντόλιθοι

- Ελαφριούς τεχν.λίθους (κισσηρόλιθοι)

- Υαλότουβλα

- Πέτρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΤΡΕΣ

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΙΘΟΙ

- Άφθονο υλικό σε ορισμένες περιοχές

- Ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα.

- Μεγάλο πάχος τοίχου.

- Μικρό βάρος & διαστάσεις.

- Μικρό κόστος παραγωγής.

- Χαμηλό κόστος δόμησης.

- Ομοιόμορφες σταθερές & επιθυμητές ιδιότητες

ΕΙΔΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

- Ακατέργαστοι λίθοι

ΛΑΞΕΥΤΕΣ

- Ακριβές γεωμετρικό σχήμα

ΗΜΙΛΑΞΕΥΤΕΣ

- Εξωτερικά κατεργασμένες

ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ

- Χωρίς αρμό

- Ισόδομες   Ισοϋψείς

Ανισοϋψείς

Ισοϋψείς βυζαντινού

τύπου

- Ανισόδομες

- Μωσαϊκό      Κανονικό

Ανώμαλο

- Κυκλώπειες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ

α) καλέμι , β) βελόνι,  γ) χτένι, δ) θραπίνα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΩΝ

ΣΩΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ

- Πέτρες καθαρές και γερές.

- Τοίχοι ορόφου να πατούν σε τοίχους ισογείου.

- Καλή σύνδεση εσωτερικών με εξωτερικούς τοίχους.

- Πόρτες – παράθυρα στοιχισμένα στους ορόφους  και όχι κοντά στις

γωνίες.

- Σενάζ συνεχόμενα στους εξωτερικούς  και εσωτερικούς τοίχους.

- Πλάτος σενάζ = πλάτος τοίχου και  > 20 εκ.

- Σενάζ οπλισμένα .

- Καμινάδες χτιστές μαζί με τον τοίχο.

- Θεμέλια πάνω σε σκληρό έδαφος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ Ή ΣΕΝΑΖ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΞΕΥΤΩΝ & ΗΜΙΛΑΞΕΥΤΩΝ

ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥΣ

Ισόδομη και ανισοϋψής.                       Ισόδομη και Ισοϋψής             Ανισόδομη

Κανονικό Μωσαϊκό                                                            Ανώμαλο Μωσαϊκό

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΦΛΙΩΝ (ΠΡΕΚΙΩΝ)